CampBatt - Text Moverbatterien

Moverbatterien – So einfach war MOVERN noch nie!

Urlaubszeit ist Campingzeit, denn in Deutschland wird der Campingurlaub immer beliebter. Einfach mit dem Wohnwagen losfahren und die schönsten Urlaubsregionen mit dem Partner oder der Familie bereisen.

Endlich am Campingpatz des Herzens angekommen, wird das Einparken des Wohnwagens  ohne Rangierhilfe (Mover) schnell zum Problem und  mit dem Urlaubsfeeling ist es schnell vorbei. Einen ausladenden Caravan in die gewünschte Parkposition zu bringen, und das noch auf möglicherweise schlechtem Untergrund, kann zu einer zeitraubenden Aktion werden. Ein guter MOVER zur Unterstützung der Rangiertätigkeit ist hier Gold wert.

Damit Sie als Campingfreund Ihren Caravan nun problemlos und passgenau manövrieren können, empfehlen wir leistungsstarke MOVER-BATTERIEN im perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Mover wird direkt vor einem Rad des Caravans verbaut, nicht dahinter, um diesen vor unnötigem Spritzwasser zu schützen. Die Walze des Movers, die beim Rangieren auf das Rad drückt, wird von einem Motor angetrieben. Dieser ist durch Kabel mit dem Steuergerät und der Batterie im Inneren des Wohnwagens verbunden. Mit einer Fernbedienung kann der Wohnwagen nun problemlos in seine endgültige Parkposition gebracht werden.

Durch ihren Standort im Innenraum des Caravans, kann die Batterie auch problemlos als Kurzzeitstromquelle für Kleingeräte wie Kaffeemaschine oder Mikrowelle genutzt werden. Ist die duale Verwendungsart des Akkus als Moverbatterie und Versorgerbatterie von vornherein gewünscht und bekannt, sollte bei der Anschaffung des Akkus jedoch auf eine höhere Kapazität geachtet werden, da sonst unter Umständen nach der Kaffeepause am Urlaubsende der Mover zu wenig Power hat und zu einer unfreiwilligen Urlaubsverlängerung führen könnte.

Sie allein entscheiden, welche BATTERIE Sie verwenden möchten, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Welche MOVERBATTERIE soll es sein?

AGM

Bei der bewährten AGM (Absorbed Glass Mat) –Technologie wird die Batteriesäure mithilfe eines Glasvlieses gebunden. Dies führt zu einer geringeren Selbstentladung. Des Weiteren kann die AGM mit stärkerem Strom schneller geladen werden als eine herkömmliche Nassbatterie und sie gibt kurzfristig eine größere Strommenge ab. Da die Moverbatterie auf den Punkt eine sehr hohe Leistung abrufen muss, ist dies ein großer Vorteil.

GEL-Batterie

Bei der zuverlässigen Gel-Batterie kommt ein Kieselgel zum Einsatz, das die Batteriesäure in ein Gel umwandelt. Der Akku ist dadurch auslaufsicher. Durch das Gel können jedoch keine hohen Strommengen in kurzer Zeit abgerufen werden. Der besondere Vorteil des Gel-Akkus ist jedoch seine sehr geringe Selbstentladung bei langen Standzeiten von manchmal bis zu einem Jahr.

Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO)

Die neueste Innovation am Mover-Akku-Himmel sind die besonders leichten und langlebigen Lithium-Akkus. Gerade wegen ihres geringen Gewichts werden Lithium-Akkus in der Handy-Branche eingesetzt. Diesen Vorteil können Sie nun auch bei der Anschaffung einer LiFePO-Mover-Batterie nutzen und darüber hinaus noch von der herausragenden Zyklenfestigkeit des Akkus profitieren. Der Akku in Lithium-Technologie wiegt unter Umständen nur ein Fünftel des Gewichts einer AGM- oder Gel-Batterie, schafft jedoch ca. fünfmal so viele Ladezyklen. Der höhere Anschaffungspreis lohnt sich somit in jedem Fall.

Alle Batterien sind absolut wartungsfrei. Verschiedene Akkus werden mit integriertem Ladegerät geliefert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## AGM-Batterien

AGM steht für „Absorbent Glass Mat“. Dabei wird die Säure der Batterie in einem Glasvließ gebunden. Vorteilhaft daran ist, dass so die Selbstentladung geringer ist. Außerdem können Sie eine AGM-Batterie mit stärkerem Strom und somit schneller Laden, als gewöhnliche Säure-Batterien. Weil die Ionen in dieser Art von Batterie weniger gebremst werden, können sie außerdem größere Strommengen abgeben. Dies kann bei einer Mover Batterie besonders sinnvoll sein, da der maximale Verbrauch oft fünfmal höher als der durchschnittliche ist.

## Gel-Batterien

Auch bei Gel-Batterien ist der Inhalt gebunden. Dies wird hier jedoch durch ein Kieselgel erreicht. Die Säure wird somit „geliert“. Dadurch sind Gel-Batterien auslaufsicher und auch die Selbstentladung ist geringer. Gel-Akkus sind jedoch weniger in der Lage in kurzer Zeit hohe Leistungen abzugeben. Vorteilhaft für die Nutzung als Mover Batterie ist jedoch, dass sie deutlich länger als neun Monate ohne Nachladung stehen können.

# Welche Batterieleistung braucht Ihr Caravan Mover?

Die benötigte Batterieleistung ist von Mover zu Mover unterschiedlich. Ein sehr starker Mover, wie z.B. der Enduro EM405 Smart, benötigen dabei natürlich eher stärkere Batterien. Meist sind in den jeweiligen Anleitungen der Mover bestimmte Mindestleistungen der Batterie angegeben. Bei unserem Beispiel des EM405 Smart wird z.B. entweder ein Lithium-Akku mit 20Ah oder ein Blei-Akku mit mindestens 80Ah empfohlen. Daran sollten Sie sich nach Möglichkeit halten, da dem Mover sonst sehr schnell der Saft ausgeht. Nach oben ist natürlich alles offen. Größere Akkus führen dazu, dass Sie länger rangieren können.

Möchten Sie die Mover Batterie auch noch für andere Geräte im Wohnwagen nutzen, um abgesehen vom Campingplatz mit Strom versorgt zu sein, müssen Sie jedoch auch eine größere Batterie wählen.

## Lithium-Ionen-Akkus

Die Lithium-Akkus sind die modernste Art der hier genannten Akkus. In Handys haben sie Bekanntheit erlangt – nun sind sie auch immer mehr in Wohnwagen zum Antrieb eines Movers zu finden. Ein bekannter Vorteil von Lithium-Akkus ist das deutlich geringere Gewicht. Tauschen Sie eine ältere Batterie mit einem Lithium-Akku aus, können Sie so oftmals bis zu 80% an Gewicht sparen. Außerdem sind Lithium-Akkus sehr sicher, da sie nicht explosiv und nicht brennbar sind. Auch die Haltbarkeit und die Entladung sind hier viel besser. Während z.B. eine Gel-Batterie etwa 700 Ladezyklen aushält, macht ein Lithium-Akku erst nach ca. 5.000 Zyklen schlapp. Somit könnte ein Lithium-Akku nach einigen Jahren die günstigere Alternative gewesen sein.

https://www.pincamp.de/magazin/ratgeber/wohnwagen/rangierhilfen-mover-fuer-wohnwagen

# Mover für Wohnwagen – Alle wichtigen Fragen beantwortet

Mover bzw. Rangierhilfen liegen in der Beliebtheitsliste des Nachrüstzubehörs ganz weit oben. Meist scheut man bei der Erstanschaffung des Wohnwagens den elektrischen Muskelmann, weil z.B. das Vorzelt als Zubehör erstmal wichtiger ist. Doch im Verlauf des Camperlebens erscheint ein mehr an Komfort unverzichtbar. Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Moversysteme, sowohl für den kleinen als auch den großen Geldbeutel, beispielsweise für Tandemachser. Die Redaktion gibt dir im Folgenden eine Übersicht über halbautomatische und vollautomatische Rangierhilfen und erklärt, was du schon vor dem Kauf beachten solltest.

## Wozu braucht man einen Mover?

Rangiersysteme erleichtern das Camperleben. Vor allem nach einer längeren, anstrengenden Fahrt zum Campingplatz ist es oft kräftezehrend, den Wohnwagen in der Wunschparzelle des Campingplatzes punktgenau zu bugsieren. Ist dann der Untergrund noch uneben oder sandig, ist die Urlaubsvorfreude schnell dahin. Deswegen erfreuen sich Rangiersysteme oder Mover, wie sie Neudeutsch heißen, einer großen Nachfrage.

## Was macht eine Rangierhilfe?

Die Funktionsweise einer Rangierhilfe ist einfach. Ein Elektromotor bewegt eine Walze, die mit Druck auf einen Reifen des Wohnwagens wirkt und diesen damit antreibt. Kabel verbinden die Motoren mit einer Batterie und der Steuereinheit im Wageninneren. Mover der heutigen Generation haben eine eingebaute Bremse, die beim Halten an einer Steigung oder einem Gefälle den Wohnwagen anhält, ohne dass dieser zurückrollt. Die Bremse wirkt auch, wenn der Camper beim Abreisen das Abschwenken des Movers vergessen sollte. Die Bremse verhindert das Weiterfahren, andernfalls würden die Zähne der Walze den Reifen nach kurzer Zeit verschleißen.

## Wie unterscheiden sich die verschiedenen Rangierhilfen?

Prinzipiell unterscheiden sich die Systeme darin, wie die Walze des Movers angeschwenkt wird. Halbautomatisch durch Andrehen (z.B. Reich Easy Driver Basic 1.8 und 2.3) oder mit einem Umlenkhebelsystem (z.B. Truma Mover SX).

Vollautomatische Mover schwenken die Walze elektrisch an. Einfache, günstige Modelle schwenken eine definierte Strecke an, bessere Mover erkennen, wann der optimale Druck der Walze auf dem Wohnwagenreifen erreicht ist. Doch auch bei der Bedienerfreundlichkeit gibt es Unterschiede. Bei einfacheren Rangiersystemen wirkt die Walze mit unmittelbarer Kraft auf den Reifen, die Drehbewegung des Rades geschieht abrupt. Das Lenken ist nur im Stand möglich. Bessere Rangierhilfen (z.B. AL-KO Mammut, Truma XT) können auch während der Fahrt etwas lenken, zudem wirkt der Antrieb geschmeidiger, weil ruckfrei. Beim Truma XT kann sogar millimetergenau rangiert werden!

## Wie steuere ich einen Mover?

Die Steuerung des Movers erfolgt je nach Produkt über eine Fernbedienung oder eine App.

## Wie lange kann ich mit einem Mover rangieren?

Je nach Gewicht des Wohnwagens (zwischen 1.300 bis 2.000 kg Gesamtmasse) etwa 30-40 Minuten.

## Was muss bei der Montage beachtet werden?

Egal, ob in Eigenmontage oder in einem Fachbetrieb: Zuerst gilt es zu klären, um welches Fahrgestell es sich beim Wohnwagen handelt. Denn nicht jeder Mover kann an jedes Fahrgestell montiert werden. Zu beachten ist zuerst die Bodenfreiheit. Bei einer Bodenfreiheit von mindestens 21 cm können Mover in der Regel problemfrei eingebaut werden, bei weniger als 21 cm ist die richtige Auswahl entscheidend. Ebenso zu beachten sind der Abstand zwischen Stoßdämpfer und Reifen, die Tiefe des Einstiegs oder eventuelle Heizungsrohre, die dort entlang verlegt sind. So kann es ggf. erforderlich sein, eine oder mehrere Montageplatten anzubringen, damit der Mover optimal platziert werden kann. WICHTIG: Keinesfalls darf das Chassis angebohrt werden, es dürfen nur die werksseitig vorhandenen Löcher dafür verwendet werden.

Kläre auch rechtzeitig vor der Bestellung eines Movers die zulässige Gesamtmasse deines Fahrzeugs. Denn neben dem Gewicht das Movers zwischen 33 bis 40 kg kommt noch das Gewicht der Batterie, Steuereinheit und Leitungen dazu mit 20 - 25 kg. Berechnen also vorher, ob du mit einem Minus von 55 - 65 kg weniger an Zuladung auskommen können.

Tipp: Idealerweise verbaut man den Mover vor dem Rad, denn dort ist es spritzwassergeschützt. Geübte und technikaffine Camper können eine Selbstmontage in Angriff nehmen. Alternativ bietet sich der Gang zu einem Caravaning Fachhandelsbetrieb an.

## Was kostet ein Mover?

Halbautomatisch anschwenkbare Mover kosten etwa 1.250 bis 1.600 Euro, vollautomatischanschwenkbare Mover 1.800 bis 2.200 Euro. Für die Batterie müssen nochmal 150 bis 250 Euro eingeplant werden und der Einbau des Movers in einer Fachhandelswerkstatt schlägt mit 300 bis 400 Euro an.

## Welche sind die beliebtesten Mover?

- AL-KO Mammut M20

- AL-KO Ranger

- Truma Se R

- Truma XT

- Reich Easydriver Basic

- Reich Easydriver pro

- EAL Enduro

- Hypercamp Ranger

- Kronings

# ---------------

# Eternity AGM

Bei den Antriebsbatterien in AGM- oder GEL-Technologie handelt es sich um Batterien in geschlossener Bauweise mit festgelegtem Elektorlyt (in GEL oder Vlies). Während sich die AGM-Batterien besonders für kurzfristige Belastung mit extremen Spitzenströmen etwa auf Booten und für Musikanlagen eignet, ist die GEL-Ausrüstung die beste Wahl für starken zyklischen und Puffereinsatz, etwa in Reinigungsmaschinen, Golf Caddies, leichten Flurförderzeugen, Hebebühnen, Rollstühlen, Wohnmobilen und Booten.
Beide Varianten sind wartungsfrei, auslaufsicher und werden betriebsfertig gefüllt und geladen geliefert.

Starterbatterien

Lithium Batterien LiFePO4

# Lithium Batterien LiFePO4

Die aktuelle Top-Technologie im Batteriebereich und ein Muss wenn Platzbedarf und Gewicht eine Rolle spielt, z.B. im Rennsport oder bei langen Off-Road-Touren. Zuverlässig, leistungsstark und sehr sicher bietet die LiFePO4-Technologie allen Motorrädern, Jet-Skis, Quads, Snowmobilen oder Aufsitzrasenmäher auch bei längeren Standzeiten ein zuverlässiges Starten gepaart mit kurzen Ladezeiten.

- Versorgungsbatterien

- Lithium Batterien LiFePO4

# Lithium Batterien LiFePO4

Vorab: "Lithium" ist nicht gleich "Lithium".

Es gibt viele verschiedene Lithium-Arten. Die Bekanntesten sind z.B. Lithium-Kobalt, Lithium-Mangan, Lithium-Eisenphosphat, uvw. Jede einzelne Bauform hat seine eigenen Vor- und Nachteile.

Hier die Vor- und Nachteile des Lithium-Eisenphosphat Akkumulators:

Vorteile:

- Hohe Ladeströme (schnellladefähig bis zu C1)

- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Blei.

- Geringe Selbstentladung

- Sehr hohe Zyklenfestigkeit (teilweise über 2000 Zyklen)

- Hohe Eigensicherheit, da diese Zellen nicht wie eine Lithium-Kobalt  oder Lithium-Mangan-Zelle beim Durchbrechen der Trennschicht Sauerstoff freisetzt und so keine Brandgefahr besteht.

- Guter Ersatz für 12V  Batterien.

Bei Lithium-Akkus ist zu beachten:

- Dass ein "BMS" verbaut ist.

- Ladespannung

- Ladestrom (die Akkus können meistens mehr abgeben als aufnehmen)

Es gelten allerdings immer die Vorgaben des Herstellers!

# https://caravan-mover-test.de/caravan-mover-batterie/

# Die richtige Batterie für Ihren Caravan Mover

Der Markt für Caravan Mover Batterien bzw. Caravan Batterien im Allgemeinen ist sehr undurchsichtig. Zwischen den Batterien gibt es sehr große Unterschiede im Bezug auf Gewicht, Preis und auch Leistung. Dies liegt hauptsächlich an den verschiedenen Arten von Batterien. Wie schon auf der Startseite erläutert sind drei verschieden Arten von Batterien für den Betrieb im Caravan geeignet. Dazu gehören AGM-, Gel und Lithium-Akkus. Dabei stellt die letzte Kategorie die neueste Innovation dar, welche erst seit einigen Jahren auf dem Markt ist und als Leistungsstark, Haltbar und leicht angepriesen wird. Im Folgenden werden wir noch einmal genauer auf die verschiedenen Typen eingehen und deren Vor- und Nachteile herausstellen. Außerdem möchten wir Ihnen helfen für Ihren Caravan Mover die richtige Batterie zu finden.

## AGM-Batterien

AGM steht für „Absorbent Glass Mat“. Dabei wird die Säure der Batterie in einem Glasvließ gebunden. Vorteilhaft daran ist, dass so die Selbstentladung geringer ist. Außerdem können Sie eine AGM-Batterie mit stärkerem Strom und somit schneller Laden, als gewöhnliche Säure-Batterien. Weil die Ionen in dieser Art von Batterie weniger gebremst werden, können sie außerdem größere Strommengen abgeben. Dies kann bei einer Mover Batterie besonders sinnvoll sein, da der maximale Verbrauch oft fünfmal höher als der durchschnittliche ist.

## Gel-Batterien

Auch bei Gel-Batterien ist der Inhalt gebunden. Dies wird hier jedoch durch ein Kieselgel erreicht. Die Säure wird somit „geliert“. Dadurch sind Gel-Batterien auslaufsicher und auch die Selbstentladung ist geringer. Gel-Akkus sind jedoch weniger in der Lage in kurzer Zeit hohe Leistungen abzugeben. Vorteilhaft für die Nutzung als Mover Batterie ist jedoch, dass sie deutlich länger als neun Monate ohne Nachladung stehen können.

# Welche Batterieleistung braucht Ihr Caravan Mover?

Die benötigte Batterieleistung ist von Mover zu Mover unterschiedlich. Ein sehr starker Mover, wie z.B. der Enduro EM405 Smart, benötigen dabei natürlich eher stärkere Batterien. Meist sind in den jeweiligen Anleitungen der Mover bestimmte Mindestleistungen der Batterie angegeben. Bei unserem Beispiel des EM405 Smart wird z.B. entweder ein Lithium-Akku mit 20Ah oder ein Blei-Akku mit mindestens 80Ah empfohlen. Daran sollten Sie sich nach Möglichkeit halten, da dem Mover sonst sehr schnell der Saft ausgeht. Nach oben ist natürlich alles offen. Größere Akkus führen dazu, dass Sie länger rangieren können.

Möchten Sie die Mover Batterie auch noch für andere Geräte im Wohnwagen nutzen, um abgesehen vom Campingplatz mit Strom versorgt zu sein, müssen Sie jedoch auch eine größere Batterie wählen.

## Lithium-Ionen-Akkus

Die Lithium-Akkus sind die modernste Art der hier genannten Akkus. In Handys haben sie Bekanntheit erlangt – nun sind sie auch immer mehr in Wohnwagen zum Antrieb eines Movers zu finden. Ein bekannter Vorteil von Lithium-Akkus ist das deutlich geringere Gewicht. Tauschen Sie eine ältere Batterie mit einem Lithium-Akku aus, können Sie so oftmals bis zu 80% an Gewicht sparen. Außerdem sind Lithium-Akkus sehr sicher, da sie nicht explosiv und nicht brennbar sind. Auch die Haltbarkeit und die Entladung sind hier viel besser. Während z.B. eine Gel-Batterie etwa 700 Ladezyklen aushält, macht ein Lithium-Akku erst nach ca. 5.000 Zyklen schlapp. Somit könnte ein Lithium-Akku nach einigen Jahren die günstigere Alternative gewesen sein.

https://batterien-testsieger.de/mover-batterien-test/

Bei einem Mover handelt es sich um eine Rangierhilfe, die Freunde des Campings nur all zu gut kennen dürften. Dabei sollten die Mover Batterien auch den Langzeittest bestehen. Dabei kann das Modell 85Ah AGM GEL Versorgungsbatterie Solarbatterie Wohnmobil Mover Boot Batterie 90AH die besten Ergebnisse erzielen. Im Ökotest als auch im Stiftung Warentest bleibt ein gesonderter Testbericht noch aus.

https://caravanmovershop.de/Batterie/overzicht-1668-.php

# Optima accu's

Ein Wohnwagenmover benötigt im allgemeinen mehr Energie als ein kleiner PKW. Ein Mover bezieht die Energie aus einer Batterie. Es ist wichtig, beim Kauf einer Batterie auf Qualität zu achten. Eine gute Batterie garantiert ein besseres Ergebnis. In den vergangenen Jahren wurden Mover in Kombination mit normalen Blei-Säure-Batterien verkauft. Es hat sich herausgestellt, dass viele dieser Batterien eine Lebensdauer von nur einigen Jahren haben. Aktuell werden die Mover mit einer Optima AGM-Batterie oder einer Li-On-Batterie geliefert.

Die Basistechnik aller Blei-Säure-Batterien ist ähnlich. Trotzdem weisen sie große Qualitätsunterschiede auf. Einige Unternehmen benutzen preisgünstige Komponenten bei der Herstellung der Batterie. Wir haben diverse Batterien getestet. Mit einer 6Ah-Batterie (Reich Peak Power Pack) konnten bei einer Steigung von 6% 90 m zurückgelegt werden Keine der anderen von uns getesteten Nass-, Calcium- und günstigen AGM-Batterien haben diese Strecke geschafft, obwohl diese lt. Herstellerangabe eine Leistung von 70, 90 oder sogar 110Ah hatten. Wir haben mit diesen großen Batterien ein kleine Strecke waagerecht rangiert, diese Batterien verfügen aber lt. Herstellerangabe über eine 10-fache Kapazität. Die einzigen Batterien die die Steigung – und auch die waagerechte Strecke – bewältigten waren die Optima AGM-Batterien. Wir haben eine sieben Jahre alte Optima-Batterie getestet, sogar diese hat Steigung und Strecke problemlos zurückgelegt. Der Unterschied liegt also nicht in der Batteriekapazität, sondern in der Maximumstromstärke die entnommen werden kann. Die meisten Batterien können die benötigte Energie nicht liefern. Außerdem stellen wir die vom Hersteller angegebene Kapazität der Billigbatterien in Frage, es ist uns nämlich nicht ein einziges Mal gelungen, den Batterien diese Kapazität zu entnehmen.




Natürlich legen Sie in der Praxis selten eine 90 m-Strecke zurück. Es ist aber wichtig, sich den Unterschied zwischen den Batterien bewusst zu machen. Eine Batterie, die nicht in der Lage ist eine ausreichend lange Strecke zurückzulegen, kann einfach nicht die benötigte Energie liefern, d.h. dass die Batterie kurzzeitig auch auf einer Kurzstrecke maximal belastet wird. Dieses führt zu einem unnötigen Batterieschaden, einer erheblichen Verkürzung der Batterielebensdauer und einem unnötigen Verschleiß der Movermotoren. Ein Elektromotor benötigt nämlich immer eine gute Energiezufuhr für eine gute Leistung. Motoren, die zu wenig Energie bekommen, sind schneller defekt. Ein Mover ist eine teuere Anschaffung und soll lange halten. Eine Voraussetzung für eine lange Lebensdauer ist eine gute Batterie.

Optima ist die Spitzenmarke von Varta und geeignet für extreme Belastungen. Nicht nur wir sind von der Qualität der Optima-Batterien überzeugt. Truma hat vor einigen Jahren das Truma PowerPack vorgestellt, eine Kombination mit einer Optima Batterie. In unserem Test haben wir nachgewiesen, dass eine siebenjährige Optima Batterie mit einer Kapazität von 55 Ah mehr als genug Energie für einen Wohnwagenmover liefert. In einen sehr ausführlichen Test der Zeitschrift Camping, Cars & Caravans waren die Optima Batterien Testsieger. Mit der kleinsten Optima Batterie mit einer Kapazität von 38 Ah können Sie mehr als 25 Minuten, mit der 55 Ah-Ausführung mehr als 40 Minuten und mit der 75 Ah-Ausführung mehr als eine Stunde fahren. Klicken Sie auf den Text für die Ergebnisse der Tests in deutschen Fachzeitschriften.

## Optima Batterien

Optima Batterien sind nicht ohne Grund die Batterien, die am besten geeignet sind für den Mover. Die Technik ist ausgereift, es gibt keine Kinderkrankheiten mehr. Wir empfehlen die Nutzung einer Optima AGM-Batterie. Aus diesem Grunde liefern wir unsere Mover mit einem Ctek-Batterieladegerät. Diese qualitativ hochwertigen Ladegeräte wurden ursprünglich von Optima entwickelt und sind deswegen optimal geeignet für diese (und andere) Batterien. Durch unsere langjährige Erfahrung mit Batterien und Batterieladegeräte sind wir der einzige Webshop, der das Ctek Certified Specialist Logo führen darf.




Eine andere AGM-Batterie hat immer eine geringere Qualität als eine Optima AGM-Batterie, die Vorteile treffen ausschließlich auf echte Optima AGM-Batterien zu. Achten Sie darauf, dass Sie eine original Optima-Batterie kaufen. Es gibt nämlich viele anderen Batterien die ähnlich aussehen. Der Name Yellow Top ist nicht geschützt und jeder andere Batteriehersteller darf seine Batterie so nennen.

Der Nachteil die höheren Anschaffungskosten einer Optima-Batterie wird unserer Meinung nach komplett ausgeglichen durch die Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Optima-Batterien sind etwa 10 kg leichter und erheblich kleiner. Die Batterien sind auslaufsicher, da sie keine Flüssigkeit enthalten. Die Batterie kann in jeder Position befestigt werden, sogar kopfüber. Sie brauchen keinen Batteriekasten und keinen Batterieablauf. Die Optima Batterie hat eine dreifach längere Lebensdauer als eine herkömmliche Batterie. Außerdem kann sie über lange Zeiträume hinweg aufbewahrt werden, ohne dass sie an einem Ladegerät angeschlossen ist. Überwintern im Wohnwagen ist also kein Problem, wenn Sie die Batterie komplett laden und die Batterieklemmen lösen.